Otázky z Ovládání a údržby vozidla - skupina A

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

- kontrola poškození motocyklu (nabourané, ulámaná zrcátka...)

- kontrola úniku provozních kapalin (benzín, olej motorový, olej převodový, brzdová

kapalina, chladící kapalina)

- kontrola klaksonu

- kontrola osvětlení - funkčnost jednotlivých druhů vnějšího osvětlení

-poškození jednotlivých světlometů

- kontrola pneumatik - zda nejsou opotřebené pod přípustnou mez (1,6 mm)

- jejich nahuštění

- zda nejsou poškozené (zpuchřelé, proražené...)

- kontrola povinné výbavy a lékárny

- kontrola množství motorového oleje (pomocí měrky, olej musí být mezi ryskami)

- kontrola množství brzdové kapaliny ( v případě častého úbytku je nutné provést odbornou

kontrolu brzdové soustavy)

- kontrola platnosti známky STK

2. Popište kontrolu tlaku v pneumatikách a hloubku drážek dezénu

- tlak huštění pneumatik stanovuje výrobce vozidla a pneumatiky a je uveden v návodu

k obsluze vozidla

- před měřením tlaku odšroubujeme kryt ventilku

- na ventilek nasadíme tlakoměr a přitlačíme

- ručička tlakoměru ukáže hodnotu tlaku v pneumatice

- podle potřeby upravíme tlak v pneumatice upuštěním nebo dohuštěním

- hloubku dezénu kontrolujeme pomocí měrky, nebo orientačně pomocí „špuntíků na

pneumatice“

- minimální hloubka je 1,6 mm

3. Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinou nepřesného vedení

- při pohledu zepředu vidíme, zda kola motorky jsou v jedné ose

- příčinou vyosení může být poškození přední, nebo zadní vidlice po nehodě

- další příčinou může být nesprávné seřízení zadního kola na napínáku řetězu

4. Popište napnutí sekundárního řetězu

- řetěz se má uprostřed délky propínat cca 2 cm

- pokud se propíná více, může dojít k jeho spadnutí nebo přeskakování na rozetě

- uvolníme hřídel zadního kola a napínáky

- pomocí napínáků nastavíme předepsané napětí řetězu

- zkontrolujeme správnou pozici zadního kola v ose motorky

- utáhneme napínáky a hřídel

5. Popište, jak se provádí kontrola vůle řízení a ložisek v kolech

- uchopíme přední vidlici nad hřídelem předního kola a pokusíme se s ní pohnout nahoru

a dolů

- vůle v ložiscích kol se zjistí stejným pohybem na kolech

- žádná vůle není přípustná

6. Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

- při zmáčknutí páčky přední brzdy nesmí dojít k přitažení páčky až k řidítku

- pokud ano, na lanku brzdy, u kola je šroub s matkou, který slouží k seřízení

- při utahování nesmí dojít k zablokování kola a zároveň k přetočení brzdového klíče

- pokud seřízení pomocí šroubu na lanku nestačí, je nutné přetočit klíč a provést kontrolu

brzdového obložení

- brzdu udržujeme pouze promazáváním bowdenu lanka a seřizováním kroku brzdy

- čelisti brzdy musí být čisté a suché

7. Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

- při sešlápnutí páky zadní brzdy nesmí mít brzda příliš dlouhý krok

- pokud ano, na lanku brzdy, u kola je šroub s matkou, který slouží k seřízení

- při utahování nesmí dojít k zablokování kola a zároveň k přetočení brzdového klíče

- pokud seřízení pomocí šroubu na lanku nestačí, je nutné přetočit klíč a provést kontrolu

brzdového obložení

- brzdu udržujeme pouze promazáváním bowdenu lanka a seřizováním kroku brzdy

- čelisti brzdy musí být čisté a suché

8. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, jejich výhody a nevýhody

- u kotoučových brzd se na rotující kotouče brzd přitlačují z obou stran brzdové destičky

- u bubnových brzd se v rotujícím bubnu rozpínají proti stěnám bubnu brzdové čelisti

- přední kola mají brzdy zpravidla kotoučové, mají vyšší účinnost, ale při neopatrné

manipulaci je velké riziko smyku předního kola

- zadní kola jsou většinou bubnové, jsou méně účinné

9. Popište kontrolu množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd a jejich ošetřování

- kontrolu provádíme pohledem na průzor v nádržce na brzdovou kapalinu, její hladina musí

být mezi ryskami

- brzdová kapalina má životnost cca 3 roky a po této době se musí měnit

- při provozu dochází k opotřebení brzdových destiček a tím ke snížení hladiny brzdové

kapaliny

10. Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru

- dvoudobý motor má mazání zajištěno přidáním oleje do benzínu v daném poměru cca 1díl

oleje na 40 dílů benzínu

- čtyřdobý motor má mazání oddělené od spalování, olej je v olejové skříni a mazání je

tlakové jako u automobilu

11. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu

- odstraníme kryt žárovky

- sejmeme konektor el. vodičů z kontaktů žárovky

- uvolníme žárovku v objímce a vyndáme ji ven

- opačným postupem dáme novou žárovku a zapojíme el. konektor

- nesmíme sahat na skleněnou baňku žárovky, protože jinak po rozsvícení praskne

12. Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motocyklu

- vzduchové chlazení je zajištěno náporem vzduchu a jeho prouděním mezi žebry hlavy a

válce motoru

- tato žebra musí zůstat čistá a volně průchodná

- vodní chlazení je zajištěno chladící kapalinou

- kontrolujeme množství kapaliny, udržujeme čistý a vzduchu přístupný chladič…

- kontrolujeme těsnost soustavy

13. Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

- motorový olej kontrolujeme na průzoru do olejové skříně

- převodový olej kontrolujeme vyšroubováním kontrolního šroubu a mírným nahnutím

motocyklu

- pokud je oleje málo, dolévá se nalévacím otvorem

14. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

- základní údržba akumulátoru spočívá v kontrole množství elektrolytu, v upevnění a čistotě

kontaktů a kontrole správného nabití

- jakákoli odchylka od správného stavu ovlivňuje negativním způsobem životnost

akumulátoru

15. Vyjmenujte povinné vybavení motocyklu

- náhradní elektrické pojistky použité na motocyklu, po jedné od každého druhu

- náhradní žárovky použité na motocyklu, po jedné od každého druhu

- nářadí na výměnu pojistek a žárovek

- motolékarnička