Otázky z Ovládání a údržby vozidla - skupina B

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

- stav pneumatik (pohledem, tlakoměrem) hloubka vzorku, praskliny, trhliny

- vnější osvětlení (parkovací, potkávací, dálková, směrová, brzdová, koncová, mlhová světla, osvětlení RZ)

- čistota vnějších skel a osvětlení

- motor - množství oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, vody v ostřikovači, pohledem zkontrolovat netěsnosti

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik

- tlak vzduchu kontrolujeme pneuměřičem dle hodnot udaných výrobcem vozidla

- hloubku drážek dezénu pneumatiky měříme měrkou, přičemž minimum je 1,6 mm

- indikátory opotřebení pneumatik (na konci označeny TWI nebo trojúhelníkovými symboly)

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

- pohledem - poškození disku, pneumatiky (praskliny, trhliny, opotřebovaný dezén, nerovnost v opotřebení dezénu)

- tlakoměrem měříme správné nahuštění pneumatiky (dle určení výrobce)

- životnost ovlivňuje - geometrie řízení

- stav pérování a tlumičů

- nahuštění pneumatik

- jízda vozidlem (prudké rozjíždění, razantní brždění, prudké projíždění zatáček)

- přetěžování pneumatik (celková hmotnost vozidla)

- nevyváženost kol

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy

- poškození pneumatiky proražením, propíchnutím (ostrý kámen, obrubník, hřebík, razantní jízda)

- projevy - nezvyklé vibrace ,tažení vozidla ke straně, boule

5. Popište postup při výměně kola

- zajistit vozidlo proti pohybu

- v případě nutnosti umístit výstražný trojúhelník - dle zákona 361/2001 Sb.

- připravit náhradní kolo, zvedák, klíč na kola

- uvolnit matice (šrouby) kol

- zvednout vozidlo na straně poškozené pneumatiky tak, aby se pneumatika nedotýkala

země

- vyšroubovat matice (šrouby) a vyjmout poškozené kolo

- nasadit náhradní kolo, přišroubovat matice (šrouby)

- spustit vozidlo

- dotáhnout matice (šrouby) kol

- uklidit poškozenou pneumatiku a nářadí

- uklidit výstražný trojúhelník

6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá

- zážehový motor - nasává zápalnou směs (benzín + vzduch)

- směs je zapálena el. jiskrou

- pracuje s nižšími provozními tlaky

- požitým palivem je benzín

- vznětový motor - nasává čistý vzduch

- vstříknuté palivo je zapáleno horkým vzduchem, který se ohřeje stlačováním

- pracuje s vyššími provozními tlaky

- použitým palivem je nafta

7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

- kontrola se provádí měrkou u vozidla stojícího na rovině s vypnutým motorem

- otevřeme kapotu motorového prostoru, vytáhneme měrku a otřeme ji

- zasuneme měrku zpět do motoru, pak ji opět vyjmeme a zkontrolujeme, zda je olej mezi ryskami na měrce

- doplnění oleje dle určení výrobce (motorový olej) - vyjmeme víko otvoru pro doplnění oleje a doplníme olej (rozdíl mezi minimem a maximem je cca 1 litr) intervaly výměny oleje určuje výrobce motoru (cca 15.000 km), současně s výměnou oleje provádíme výměnu olejového filtru (vložky)

- výměnu oleje provádíme u zahřátého motoru a olej vypouštíme výpustným šroubem na spodní části motoru, poté šroub zašroubujeme zpět a otvorem pro doplnění oleje nalejeme olej

8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

- při zapnutí zapalování se rozsvítí červená kontrolka signalizující dobíjení a druhá signalizující mazání motoru (signalizace je v pořádku)

- po nastartování červené kontrolky zhasnou, při volnoběhu v závislosti na otáčkách motoru můžou blikat

- porucha dobíjení  - červená kontrolka zůstane po nastartování svítit, a nebo se rožne za

jízdy - nutno vypnout všechny nepotřebné elektrické spotřebiče a je možno dojet do nejbližšího servisu

- porucha mazání - červená kontrolka zůstane po nastartování motoru svítit, a nebo se rožne za jízdy - nutno okamžitě vypnout motor, zjistit příčinu (například nedostatek oleje) - NELZE POKRAČOVAT V JÍZDĚ, NUTNO ZAJISTIT SERVIS NA MÍSTĚ, NEBO ODTAH DO

SERVISU

9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (například při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně a podobně)

- kontrola množství chladící kapaliny a těsnosti pohledem

- chladící kapalinu doléváme vždy do určitého množství (mezi rysky minima a maxima

vyznačené na tlakové nádobce pro chladící kapalinu)

- regulace provozní teploty je u moderních vozidel zcela automatická a nepotřebuje žádný zásah řidiče

- výměna chladící kapaliny se provádí dle určení výrobce (například 1x za 3 roky,

či 1x za 5 let)

- teploměr - bílé (zelené) políčko, teplota chladící kapaliny je v normě cca 80 - 95° C

- červené políčko, došlo k přehřátí chladící kapaliny

- při přehřátí nezatěžujeme motor (ponechat ve volnoběžných otáčkách)

- při podezření na poruch chladící soustavy odstavíme vozidlo (označíme jako překážku provozu), vypneme motor a poté zajistíme servis či odtah vozidla

10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

- katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech

- je umístěn ve výfukovém potrubí

- vozidlo se nesmí roztahovat za účelem nastartování na vzdálenost více jak 50 metrů, nespálená směs může poškodit katalyzátor

11. Popište,jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

- spojka krátkodobě odpojuje točivý moment motoru od převodovky

- slouží k řazení rychlostních stupňů, k plynulému rozjezdu

- spojkový pedál sešlapujeme a držíme sešlápnutý pouze co nejkratší, ale dostatečně dlouhou dobu (noha stále na spojkovém pedálu = přetěžování vozidla)

12. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronie

- k řazení převodových stupňů, neutrálu a zpětného chodu

- využívá točivé síly motoru

- synchronizace - samočinně vyrovnává otáčky ozubených kol převodovky

- k zařazení převodového stupně dojde po časové prodlevě (asi 1 - 2 sekundy)

- řadit stálým tlakem nebo tahem

13. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy

- zabraňují rozkmitání kol vozidla při jízdě po nerovnostech

- zajišťují stálý styk pneumatiky s vozovkou

- nesprávná činnost - vozidlo může v zatáčkách odskakovat, příliš se rozkolébá

- pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně

14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče

- pohledem - kapalina musí být mezi ryskami

- doplňujeme po odšroubování víčka (nebo necháme doplnit v servisu)

- signalizace - málo brzdové kapaliny

- závada v brzdovém systému

- opotřebení brzdových destiček

15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle,proč se nesmí za jízdy vypínat motor

- posilovač brzd - snižuje sílu, kterou musí řidič vyvinout při brždění (při tlaku na

pedál brzdy)

- posilovač řízení - snižuje sílu potřebnou pro otočení volantem

- posilovač brzd a řízení zvyšuje pohodlnější ovládání vozidla

- pracuje při běžícím motoru - NEVYPÍNAT MOTOR ZA JÍZDY - přestávají fungovat

posilovače, na točení volantem a brždění musí být vyvinuta větší síla

16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

- kotoučová brzda je účinnější

- u některých vozidel se používá vpředu kotoučová a vzadu bubnová brzda

- u kotoučové se používají brzdové destičky, u bubnové brzdové čelisti

17. Popište účel antiblokového systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné

funkce

- při plném brždění na kluzké vozovce je nejlepší možná ovladatelnost vozidla, protože nedochází k zablokování kol

- nelze očekávat, že se při ABS brzdná dráha za všech okolností zkrátí

- brzdný tlak se reguluje pro každé kolo zvlášť

- při dosažení rychlosti cca 20 km/hod probíhá automatická kontrola ABS - může při tom být slyšet hluk čerpadla

- ABS - NIKDY NEBRZDIT PŘERUŠOVANĚ - brzdový pedál musí zůstat sešláplý

18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla

- vozidlo táhne do strany

- kmitání kol

- kola se nevrací do přímého směru

- nerovnoměrně se sjíždí pneumatiky

19. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

- při ošetřování nutná velká obezřetnost - nebezpečí poleptání (elektrolyt je složen

z kyseliny sírové a destilované vody)

- akumulátor udržujeme v čistotě, doléváme pravidelně destilovanou vodu do jednotlivých článků

- před a po zimním období necháme ošetřit akumulátor v odborné dílně

- nové akumulátory mívají indikátor nabytí a mohou být i bezúdržbové

20. Popište funkci pojistek elektrické soustavě vozidla a jejich umístění

- chrání jednotlivé spotřebiče před poškozením

- umístění u každého vozidla podle výrobce

21. Popište jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

- výměna - dle návodu výrobce vozidla

- při zjištění, že žárovka nesvítí, navštívíme značkový servis a necháme ji vyměnit

22. Popište postup při připojení tažného vozidla

- demontovat mřížku (šroubovákem - vpravo na vozidle)

- vlečné oko našroubujeme rukou otáčením doleva až na doraz a dotáhneme klíčem (klíč prostrčíme vlečným okem)

- do vlečného oka upevníme vlečné lano s červeným praporkem o rozměrech 300 x 300 mm

23. Popište postup při připojování přívěsu

- přívěsem najedeme na závěs

- zajistíme lanem nebo řetězem

- připojíme elektrický kabel

- zkontrolujeme činnost osvětlení

24. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

- náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého druhu

- náhradní žárovky, po jedné od každého druhu

- příruční zvedák

- klíč na matice (šrouby) kol

- náhradní kolo nebo speciální sadu na opravu pneumatiky

- přenosný výstražný trojúhelník

- reflexní vesta

- autolékarnička

25. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla

Symboly nejdůležitějších ovladačů: